|  |  |  | DOCUMENTATION RESSOURCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |  |  |
| Partie Abordée |  |  |  |  |  |
| TRANSMETTRE L’ENERGIE |  |  |  |  |  |
| ## Intitulé de la Documentation ressource |  |  |  |  |  |
| LES ELEMENTS FILETES |  |  |  |  |  |
| ###### DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | - CI n°4 : Guidages et assemblages |  |  |  |
| Compétences attendues : |  | - Identifier une solution constructive réalisée et lui associer sa fonction technique |  |  |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | B.21 Les liaisons mécaniques : assemblages et guidages -Solutions constructives d'assemblage, éléments standards |  |  |  |
| Pré-requis : |  | - Aucun |  |  |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire |  | - Aucun |  |  |  |
| Documents à utiliser |  | - Guide du dessinateur industriel |  |  |  |

Familles d'éléments filetés :

| Nom de l'élément fileté | Dessin normalisé | Désignation | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| l d VIS |  | Vis CHC M16, 50-8 | CHC : tête cylindrique à 6 pans creux M16 : filetage métrique ISO, diamètre de la vis d=16mm 50 : longueur sous tête l=50mm 8 : classe de qualité 8 |
| d ECROU |  | Ecrou H, M16, 8 | H : écrou hexagonal M16 : filetage métrique ISO, diamètre de la vis d=16mm 8 : classe de qualité 8 |
| l bm d GOUJON |  | Goujon M16-100, bm 50, classe 8.8 | M16 : filetage métrique ISO, diamètre de la vis d=16mm 100 : longueur libre l=100mm bm 50 : longueur d'implantation bm=50mm 8.8 : classe de qualité 8.8 |
| BOULON | Un boulon est composé d'une vis et d'un écrou de même diamètre (la vis et l'écrou utilisés sont normalement de type H) |  |  |

Pas d'un élément fileté :

Représentation normalisée des filetages et taraudages :

A

A

A-A

Trou taraudé borgne

Trou taraudé débouchant

Réalisation et règles de dessin d'un assemblage fileté :

Pièce à maintenir

Vis

Pièce permettant le maintien